miroCRYSTAL VRX

Tips & Tricks

Erstellungsdatum: 02.03.1997
Geändert: 10.07.1999

Inhaltsverzeichnis

1	Allgemeine Hardwarehinweise
1.1	Hardwarevoraussetzungen
1.2	BIOS-Einstellungen

2	Windows 95/98
2.1	Installationsprobleme
2.2	Betriebshinweise / DirectX
2.3	3D-Schnittstellen / 3D-Spiele

3	Windows NT 4.0

4	DOS 
4.1	Bildwiederholfrequenz
4.2 	Spiele
4.3	Performance

5	LINUX

6	Treiber-Updates / Spiele-Patches

1	Allgemeine Hardwarehinweise

1.1 	Hardwarevoraussetzungen

Für die speziellen Eigenschaften und 3D-Funktionen der miroCRYSTAL VRX muß das Motherboard die PCI-2.1 Spezifikation und damit das DMA-Busmastering unterstützen. Es wird hierfür empfohlen, ein Motherboard mit einem Intel Chipsatz ab der Version HX einzusetzen, da es bei einigen Intel FX Chipsätzen zu Problemen kommen kann. Diese arbeiten in Bezug auf das DMA-Busmastering fehlerhaft. Ebenso halten sich einige Motherboards mit VIA oder SIS Chipsätzen nicht an die PCI-2.1 Spezifikation.

Weiterhin ist zu beachten, daß bei einigen Motherboards das DMA-Busmastering erst durch das Hochfahren von Windows 95/98 freigeschaltet wird und somit beim Hochbooten in den DOS-Modus über die F8-Taste oder ein Bootmenü diese Funktion nicht zur Verfügung steht.

Die PCI-2.1 Spezifikation wird auch von einigen älteren BIOS Versionen nicht erfüllt. Dies betrifft vor allem folgende BIOS Versionen: Phönix 4.03 und Award 4.50

Wir empfehlen ggf. den Einsatz der jeweils aktuellsten BIOS Version für Ihr Motherboard. Sie finden z.B. unter folgender Internetseite für zahlreiche Motherboards das aktuelle BIOS:  
http://www.ping.be/bios/

Die miroCRYSTAL VRX sollte in den PCI Slot 1 Ihres Motherboards eingesetzt werden, da dieser die höchste Priorität hat und bei einigen Motherboards nicht immer alle PCI Slots das DMA-Busmastering unterstützen.

Auf der miroCRYSTAL VRX CD-ROM befindet sich im Verzeichnis DISKSETS\UTILS\DMATEST ein DMA Testprogramm, mit dem die DMA-Busmastering Unterstützung getestet werden kann.

Unter folgender Internetadresse gibt es weiterhin ein kleines Tool (PCIVIEW.EXE), welches Ihnen die generelle PCI-2.1 Kompatibilität Ihres Systems anzeigt:

ftp://ftp.canopuscorp.com/pub/utilities/pciview.exe

Neuere Systeme unterstützen eine höhere Systemtaktrate als 60/66 MHz. Entsprechend muß der PCI-Takt asynchron eingestellt werden, damit die Norm 33 MHz eingehalten wird. Bei einer Übertaktung des PCI-Slots können Problemen mit der Grafikausgabe oder dem Gesamtsystem auftreten.

1.2 	BIOS-Einstellungen

Die miroCRYSTAL VRX ist ein Plug & Play Gerät. Um Ressourcen-Probleme mit Non Plug & Play Komponenten zu vermeiden, sollten alle Ressourcen (IRQs, etc.) der Non Plug & Play Komponenten im BIOS Setup reserviert werden. Besonders zusätzliche Schnittstellenkarten oder ältere Ethernet ISA Karten können Probleme verursachen. Ziehen Sie bzgl. der BIOS-Einstellungen das Handbuch Ihres Motherboards zu Rate.

Generell muß im BIOS Setup die Option PCI VGA PALETTE SNOOP deaktiviert (disabled) sein. Zur Performanceoptimierung empfehlen wir ggf. die Optionen PEER CONCURRENCY und PCI STREAMING zu aktivieren (enablen).

Zur Performanceoptimierung für den reinen DOS-Modus sollte die Option VIDEO BIOS SHADOW enabled sein. Bei Darstellungsproblemen (z.B. Schatteneffekte, unsauberes Bild) unter Windows 95/98 ist diese Option testhalber zu deaktivieren.

2	Windows 95/98

2.1	Installationsprobleme

Die Vorgehensweise zur Installation der Treibersoftware entnehmen Sie bitte dem miro Benutzerhandbuch. Lesen Sie bitte auch unbedingt die Datei LIESMICH.TXT der jeweils aktuellen miro Treibersoftware.

Generell sollten unbedingt sämtliche Programme unter Windows 95/98 vor der Installation der miro Treiber beendet werden. Dies gilt z.B. auch für im Hintergrund laufende Virenscanner.

Kommt es nach der Treiberinstallation unter Windows 95/98 nach erneutem Hochfahren zu einem schwarzen Bildschirm, müssen Sie ggf. in der AUTOEXEC.BAT vor die Zeilen: Mode con codepage .... ein REM einfügen. Dieser Effekt tritt vereinzelt z.B. mit ASUS Motherboards auf.

Weiterhin kann es auf einigen Motherboards mit Intel FX Chipsatz beim Hochfahren von Windows 95/98 zu einem Absturz kommen oder es ist nur eine 640x480x16 Farben Auflösung auswählbar. In diesem Fall müssen Sie im MS-DOS Modus den VGA Treiber (VGA.DRV) aus dem Tools-Verzeichnis der miroCRYSTAL VRX CD-ROM in das Windows/System Verzeichnis über die bestehende Datei kopieren.

Auf einigen Systemen konnten Installationsprobleme nachvollzogen werden, wenn bereits ein Soundblaster 16 Treiber installiert war. Ggf. sollte der Soundtreiber entfernt werden und erst nach der Installation der miroCRYSTAL VRX Treiber installiert werden.

Bitte beachten Sie, daß die miroCRYSTAL VRX einen freien Interrupt benötigt. Der verwendete Interrupt kann im Gerätemanager von Windows 95/98 identifiziert werden. Falls in der Ressourcenliste zur miroCRYSTAL VRX kein Interrupt aufgeführt ist, überprüfen Sie bitte die Einstellungen bzgl. der Interrupt-Zuweisung im BIOS-Setup des Motherboards. Wir empfehlen generell kein Interrupt-Sharing.

Beachten Sie zu Installationsproblemen bitte auch die Hinweise in Ihrem miro Benutzerhandbuch.

2.2	Betriebshinweise / DirectX

Um die volle Funktionalität der miroCRYSTAL VRX zu nutzen, ist es erforderlich, daß die aktuelle miro Treibersoftware sowie die aktuelle DirectX Erweiterung von Microsoft installiert ist. Wenn Sie die Windows 95 A Version einsetzen, so ist es für den korrekten Betrieb empfehlenswert, das Service Pack 1 von Microsoft zu installieren. Dieses ist verfügbar über http://www.microsoft.de.

Lassen Sie bei einer DirectX Installation einen bereits installierten miroCRYSTAL VRX Treiber nicht überschreiben, wenn DirectX den miro Treiber nicht erkennt. Der miro Treiber ist zwar nicht zertifiziert, aber dennoch voll kompatibel zu DirectX.

Generell ist es empfehlenswert einen miro Monitor bzw. Multifrequenz-Monitor über die Datei MIROMON.INF von der miro Treibersoftware auszuwählen (wie in Ihrem miro Handbuch beschrieben). Die Horizontalfrequenz des ausgewählten Monitortyps darf nicht die tatsächliche Ihres Monitors überschreiten. Die Option ”Plug&Play-Bildschirm automatisch erkennen” im Bildschirmmenü sollte deaktiviert sein. Generell sollte kein Plug&Play Monitortyp ausgewählt werden, da einige DirectX Applikationen mit dieser Einstellung nicht laufen.

Entfernen Sie überflüssige DOS-Treiber aus der CONFIG.SYS und AUTOEXEC.BAT, z.B. EMM386.EXE oder andere Speichermanager (z.B. von Quarterdeck).

Bunte Pixeldarstellungen oder der kurzzeitige Sleepmodus Ihres Monitors beim Windows 95/98 Start bedeuten keine Hardware-Fehler. Diese Effekte sind ein Zeichen der Kommunikation der miroCRYSTAL VRX RISC-Engine mit dem System.

Kommt es beim Wechsel in den MS-DOS-Modus zu Fehlfarben oder Falschdarstellungen, so geben Sie den Befehl MODE CO80 ein. Diesen Befehl können Sie in die Datei DOSSTART.BAT im Windows Verzeichnis einpflegen, so daß er automatisch ausgeführt wird.

Wird beim Beenden einer DOS-Box der Windows Desktop nicht mehr korrekt aufgebaut, so muß die Datei VROM.COM des miroCRYSTAL VRX Referenztreibers V. 2.2 in die AUTOEXEC.BAT eingebunden werden (siehe Liesmich Datei des Treibers).

2.3	3D-Schnittstellen / 3D-Spiele

Die miroCRYSTAL VRX unterstützt folgende 3D-Schnittstellen:

Direct 3D, RRedline, Open GL MCD (Windows 95/98), Speedy 3D (DOS), Open GL MCD (Windows NT 4.0)

OpenGL MCD Unterstützung unter Windows 95/98 erhalten Sie mit dem aktuellen miroCRYSTAL VRX Referenztreiber V. 2.2. Damit werden z.B. Spiele wie GL Quake oder GL Hexen 2 unterstützt. Der Treiber steht auf unserem FTP-Server zur Verfügung:

ftp://ftp.miro.de/pub/ag/driver/graphic/9xvrx220.exe

Sind die obigen Empfehlungen beachtet worden und die technischen Voraussetzungen erfüllt, aber es kommt trotzdem zu Fehlfarben (z.B. bei Tomb Raider II), Pixelfehlern oder einem Absturz/ Hängenbleiben von 3D-Spielen, so empfehlen wir, die Datei VROM.COM des miroCRYSTAL VRX Referenztreibers V. 2.2 in die AUTOEXEC.BAT einzubinden (siehe Liesmich Datei des Treibers).

Falls Sie einen CYRIX Prozessor in Ihrem System haben, so kann es allerdings stattdessen notwendig sein, für einige Spiele einen sog. CYRIX-Patch zu installieren, da Probleme mit diesen Prozessoren und einigen Spielen bekannt sind. Diese Patches bekommen Sie z.B. über das Internet bei den jeweiligen Spieleherstellern oder auf den CD-ROMs von aktuellen Spielezeitschriften.

3	Windows NT 4.0

Zur Installation des Treibers muß unbedingt sichergestellt sein, daß Sie über die vollen Administratorrechte verfügen, da sonst die Installation nicht erfolgreich durchgeführt werden kann.

Die  hardwarebeschleunigte OpenGL MCD Unterstützung des Treibers ist erst gegeben, wenn mindestens das Service Pack 3 für Windows NT 4.0 installiert ist. Dieses Update erhalten Sie direkt von der Firma Microsoft.

4	DOS

4.1	Bildwiederholfrequenz

Mit dem Tool M3DUTIL.EXE ist es möglich, die Bildwiederholfrequenz unter DOS zu konfigurieren. Beachten Sie hierzu bitte die Text-Datei zu dem Tool. Mit dem Parameter /? erhalten Sie weitere Informationen bzgl. der korrekten Einstellungen für Ihren Monitor. M3DUTIL.EXE erhalten Sie über unseren FTP-Server:

ftp://ftp.miro.de/pub/ag/driver/graphic/m3dutil.zip

4.2	Spiele

Bewegt sich die Spielfigur in Tomb Raider unkontrolliert oder ist keine einwandfreie Tastenbedienung möglich, so ist wahrscheinlich ein angeschlossener Joystick die Ursache. Dieser ist ggf. vom Game Port abzuziehen.

Bei Problemen mit dem DMA-Busmastering auf Ihrem System können Sie trotzdem die speziellen Rendition Ready DOS-Spiele nutzen. Hierzu ist die Reduzierung der Speedy3D-Unterstützung notwendig (SpeedyNODMA ab Intel Pentium 100), was allerdings zu Performanceeinbussen führen kann. Beachten Sie hierfür die Hinweise in den Hilfetexten der jeweiligen Spiele.

Wenn das DMA-Busmastering auf einigen Motherboards erst durch Hochfahren von Windows 95/98 freigeschaltet wird, kann z.B. Tomb Raider nicht in der MS-DOS Eingabeaufforderung über die F8-Taste betrieben werden. Das Spiel kann in diesem Fall nur in der DOS-Box oder im MS-DOS Modus nach Beenden von Windows 95/98 gestartet werden.

Es sollte kein VESA 2.0 Treiber (z.B. UniVBE) vor einem Spiel geladen werden. Die miroCRYSTAL VRX ist bereits hardwareseitig VESA 2.0 kompatibel. Bei Problemen mit VESA 2.0 Spielen starten Sie bitte vorher das Tool VESAPMI.COM von der miroCRYSTAL VRX CD (DISKSETS\UTILS\VESAFIX).

Kommt es trotz erfüllter technischer Voraussetzungen zu Fehlfarben, Pixelfehlern oder einem Absturz/Hängenbleiben von Rendition Ready DOS Spielen, so empfehlen wir, die Datei VROM.COM des aktuellen miroCRYSTAL VRX Referenztreibers V. 2.2 in die AUTOEXEC.BAT einzubinden.

4.3	Performance

Ist die Performance älterer Spiele in 320x200x8bit (Mode 13) mit der miroCRYSTAL VRX nur unzureichend, so können Sie mit dem Tool M3DUTIL.EXE und dem Parameter /m3 eine Beschleunigung erzielen. Technisch bedingt bietet die miroCRYSTAL VRX jedoch keine höhere Performance für den Standard VGA Modus. Dafür bietet sie jedoch hervorragende Performance für den VESA 2.0 Modus, welcher praktisch von sämtlichen aktuellen DOS Spielen unterstützt wird.

Es ist für DOS-Spiele generell empfehlenswert, im BIOS Setup des Rechners die Option VIDEO BIOS SHADOW zu aktivieren.

5	LINUX

Bitte informieren Sie sich bei den Entwicklergruppen über LINUX Treiber für den Rendition V-1000 Grafikchip der miroCRYSTAL VRX, z.B. bei:

MetroLink: http://www.metrolink.com/
Xi Graphics: http://www.xig.com/
Precision Insight: http://www.precisioninsight.com/

6	Treiber-Updates / Spiele-Patches

Der finale miro Treiberstand zur miroCRYSTAL VRX befindet sich im Internet auf:

http://www.miro.de/ag

Der Versand unserer aktuellsten miroSUPPORT CD-ROM erfolgt über folgende Firma:

DOMINO Software Fachhandel GmbH
Hofmannstraße 7
81379 München
Tel. 089 / 7485070
Fax 089 / 783161

Aktuelle Spiele-Patches, Referenztreiber und Informationen bzgl. des Rendition V-1000 Grafikchips der miroCRYSTAL VRX erhalten Sie z.B. über folgende Internetseiten:

http://www.rendition.com/
http://www.bjorn3d.com/

__________________________________________________________________________________
Hinweis: 
Alle von miro in diesem Dokument gemachten Angaben zu Produkten sind nach sorgfältiger Prüfung zusammengestellt worden. Die hier gemachten Angaben gelten jedoch nicht als Zusicherung von Produkteigenschaften.